CAN协议说明

应用层场景说明

- 我们目前CAN的应用场景一般分为以下几种大类

- IO信息功能（DI上传，DO/RO下置）

- SOE等记录功能

- 模块BOOT升级功能

- 类似打印机等通讯帧较长的功能

CAN ID描述

| ID |  | Bit28 | Bit27 | Bit26 | Bit25 | Bit24 | Bit23 | Bit22 | Bit21 | Bit20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 |  | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 | 预留 |
| ID | Bit19 | Bit18 | Bit17 | Bit16 | Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 |
| 功能 | 广播位 |  | 报文格式 | 主从模式 | 模块类型 |  |  |  | 逻辑 |  |
| ID | Bit9 | Bit8 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| 功能 | 地址 |  | 报文编号 |  |  |  |  |  |  |  |

| 报文编号 | 组合报文的编号ID，0 – 0xFF |
| --- | --- |
| 逻辑地址 | 模块的逻辑地址，0 – 0xF |
| 模块类型 | 模块类型，0 – 0xF |
| 主从模式 | 0(B)：从机数据 1(B)：主机数据 |
| 报文格式 | 0(B)：通用帧 1(B)：管理帧(BOOT) |
| 广播位 | 00(B)：普通帧 11(B)：广播帧 |

注：便于数据管理，预留位需要统一处理为1。

模块通讯流程说明

- 模块上电流程说明

- 子模块上传序列号，主机回复应答

- 子模块上传版本信息，主机回复应答

- 子模块等待主机下置模块配置信息(功能相关的设置参数)，从机回复应答

二．模块与主机实时交互说明

- 子模块周期性上传心跳，主机无应答

- 子模块上传DI状态信息以及SOE记录信息，主机无应答

- 主机控制子模块DO/RO输出，从机无应答

三. 非实时交互说明

- 主机读取子模块的版本信息以及序列号等出厂信息，从机回复应答