自我介绍

(自信沉稳地开始，说话慢一点，不要着急）

“面试官，您好！我叫韩伟，自从工作以来，一直深耕在嵌入式领域。在我的职业经历中，我主要专注于以下方面：

第一，是对底层性能和资源的极致优化和设计。

1）在 ARM DSP 平台上，我从零搭建过轻量级 RTOS，对任务调度、资源管理等核心机制有源码级理解，为公司后续产品平台的发展奠定了基础；

2）也对异构双核DSP平台性能优化深度的理解，通过汇编指令优化、提升缓存命中率、利用芯片加速单元、Cache 调度优化等方式，大幅提升算法运行效率；

具备很强的复杂底层问题排查能力。

第二、是复杂的系统级嵌入式产品设计。

曾主导电力分析仪等强实时性工业产品设计，负责 ARM+DSP 以及DSP和DSP异构核软件架构设计、双核之间的通信设计以及优化、底层驱动开发调试到产品全流程落地，对系统稳定性、实时性保障有极深的工程积累；

目前在职期间，带队主导低成本 L2 低成本交换机、TSN 交换机研发，对MAC&PHY等底层驱动、网络通信等全链路技术栈，都有全面且深入的实践。

第三，项目管理、带团队！

前司担任项目经理，负责项目全流程管控，包括开发、试制、量产各环节的进度与风险把控；现司作为软件团队 PL，统筹团队日常研发、跨团队协同（测试、平台、硬件、ODM 等），积累了成熟的团队管理与跨部门协作能力。

在专业提升上，我也持续跟进行业前沿，工作之余深度研究嵌入式 AI 落地，目前正在预研 TensorFlow Lite Micro 等轻量级 AI 模型，在嵌入式平台的部署、量化、裁剪等关键环节，已经有完整的实践思路。

以我目前了解到贵公司的岗位要求与我过往的核心技术栈、工程经验高度匹配。我相信自己扎实的底层功底、系统级问题解决能力，能够快速融入团队，为公司产品研发落地创造价值。

以上就是我的简单介绍。谢谢！”

未来规划

我未来3-5年的核心规划，就是深耕「嵌入式底层+国产自研算力芯片」这条赛道，长期稳定地走下去。

短期来看，我希望能快速吃透MaPU架构的核心逻辑，把我8年积累的异构多核开发、DSP算法优化、系统稳定性保障的工程经验，快速复用在岗位工作中，3个月内就能独立负责核心模块的开发，成为团队里能扛事、能解决核心问题的骨干工程师；

长期来看，我希望能跟着公司和团队一起成长，持续深耕算法移植优化、多核并行计算、嵌入式AI落地这些方向，深度参与到国产自主可控算力的研发中，不仅做好技术开发，也能在团队里承担更多的技术攻坚、带教新人的工作，和公司一起实现技术突破。

核心优势：

| 你的优势 | 思朗痛点 | 包装话术 |
| --- | --- | --- |
| 工业级实时性 + 稳定性 | 超算系统需要极致稳定和实时响应 | 「我 8 年做工业嵌入式，专攻 RTOS 实时优化、死机故障排查，能确保自研芯片在高负载下的稳定性，这和超算场景完全匹配」 |
| 多核方案设计开发、算法优化 | 异构计算资源调度 | 「我精通异构双核的设计、性能优化，能快速适配思朗多核 / 多芯片系统的数据传输和任务调度，提升计算资源利用率」 |
| 底层驱动 + 硬件适配 | 自研芯片驱动开发、IP 验证、产品交付 | 「我做过大量嵌入式驱动开发，熟悉 ARM 架构和 DSP，能快速完成 MaPU 芯片的应用开发，高效配合加速库同学，缩短产品交付周期」 |
| 团队管理、跨部门协调 |  | 丰富的带团队和项目协调管理经验，可以高效配合其他部门开发，快速产品落地； |

你的缺点是什么

避坑提醒：绝对不能说「我技术有短板」「我不擅长团队协作」「我抗压能力差」，要讲「不影响核心工作、且正在改进的非致命缺点」。

我之前的工作更多是聚焦在工业嵌入式、网络通信领域，对科学计算、超算场景的具体业务逻辑，接触的还不够深入，这是我目前需要快速补充的地方。不过我已经在主动学习相关的内容，了解科学计算场景的核心需求、算法特点，同时我 8 年的底层嵌入式开发、算法优化、系统稳定性保障的核心能力是通用的，我相信入职后，能快速补齐场景认知，适配岗位的需求。

注意：如果必须再加一条就是慢熟，需要一个适应期，如果逐渐熟悉了就得心应手；

公司了解

MaPU 架构与行业技术认知（加分项，体现你的诚意和匹配度）

部门经理一定会问你对 MaPU 架构的理解，不是考你背参数，是看你有没有认真做功课、能不能快速理解他们的核心技术优势。

1.  你对我们自研的 MaPU 架构有什么了解？和传统的 CPU/GPU/DSP 比，核心优势是什么？应答核心：我理解 MaPU 架构的核心创新，是用创新的设计思路「代数指令集 + 可重构计算阵列」，解决了传统架构「灵活性和高效性不可兼得」的痛点。和传统 CPU/GPU 比，它的算力利用率更高，科学计算场景能做到 90% 以上的内核利用率，远高于传统架构的 10%-30%；和 ASIC 比，它能通过软件指令动态重构硬件功能，不用重新流片，灵活性极强；和传统 DSP 比，它的可重构特性能完美匹配不同的算法需求，不用迁就固定的硬件运算单元。我之前做异构双核开发、DSP 算法优化的经验，能快速适配这套架构，把它的算力优势充分释放出来。

MaPU架构是全球首个基于“软件定义硬件”理念实现的可重构芯片架构设计——凭借创新的指令集架构、处理器、计算体系架构，融合了ASIC的高效性、FPGA的可编程性以及CPU的灵活性优势。

>>完全自主研发，打破国外的封锁

>>在运营商市场，移动、联通、电信官方发布的5G小基站均采用了思朗科技的UCP基带芯片；

>>‘超算’对应的科学智能领域的核心在于实现AI与物理、化学、生物等科学研究领域的深度融合；

2.  你怎么看嵌入式 AI、边缘计算在科学计算场景的落地？应答核心：结合你正在预研的 TinyML、TensorFlow Lite Micro，讲你的认知，贴合思朗的业务，体现你的技术视野和团队匹配度。

| 传统科学计算痛点 | 边缘 AI 的独特价值 |
| --- | --- |
| 数据传输成本极高（如天文望远镜每天产生 PB 级数据，99% 无法传输） | 数据在源头处理，只传输有价值的结果，带宽成本降低 90% 以上 |
| 延迟高（云端往返延迟数百毫秒），无法满足实时控制需求 | 端侧延迟低至微秒级，支持闭环实时控制 |
| 能耗巨大（超算中心年耗电量数亿度） | 嵌入式设备功耗仅为毫瓦级到瓦级，适合大规模部署 |
| 依赖网络，野外 / 极端环境无法使用 | 离线独立运行，适应太空、深海、极地等无网络环境 |
| 数据隐私和安全风险高 | 数据不出本地，避免敏感科研数据泄露 |

本质：科学计算正在经历 "计算向数据靠拢"的范式转变，嵌入式 AI 和边缘计算不是要取代超算，而是与超算形成 **" 边缘 - 云 - 超算 " 三级协同架构 **。

3.你一轮和我们团队的工程师聊过了，对我们团队的工作内容有什么了解？你觉得你过来能快速上手吗？

一轮和面试官聊下来，我初步了解到咱们团队核心是负责基于自研 MaPU 架构的算法移植优化、系统集成调试、性能与稳定性保障工作，重点服务科学计算的产品落地。我非常有信心能快速上手，核心有三点：

第一，我有 8 年 ARM+DSP 异构双核的开发经验，对 DSP 平台的算法移植、性能优化有非常成熟的工程积累，和咱们的核心工作高度匹配；

第二，我长期做工业级高可靠产品，对系统稳定性、实时性保障有完整的方法论，能适配咱们产品的严苛要求；

第三，我已经对 MaPU 架构做了深入的了解，对可重构架构的核心优势、优化思路有清晰的认知，能快速适配自研平台的开发。

项目知识

每个项目都要按「项目背景→我的核心决策→攻坚成果→可复用至思朗的价值」这个逻辑重构。

关键提醒：每个项目都要准备 1 个「最棘手的系统级问题 + 完整的攻坚思路 + 最终结果」

RTOS 的TCB保存那些基本信息？

typedef struct OsEvent

{

Uint8 ucType;

Uint8 ucStatus;

Uint8 ucBlockOpt;

Uint8 ucExt;

} T_OsEvent;

typedef struct OsTcb

{

Uint32 *puiStkTop; // CPU 上下文（栈顶指针）

Uint32 *puiStkBot;     // 任务栈的起始地址（栈底）

Uint32 uiStkFree;

Uint32 uiTimeDly; // 任务的剩余延时节拍数，阻塞态（延时 / 等待事件超时）时使用，SysTick 中断中定期减 1，减到 0 时把任务加入就绪队列。

Uint32 uiPriority;

Uint32 uiStatus;

T_OsEvent *ptEvent; // 单向链表指针，用于把 TCB 挂载到就绪队列、阻塞队列、挂起队列，调度器通过链表快速定位待运行任务。

struct OsTcb *ptNext;

} T_OsTcb;

TCB 的作用：每个任务的 “档案袋”，存储了栈顶指针、状态、优先级、链表节点，是调度器管理任务的唯一依据。

上下文切换：通过 PendSV 中断实现，把当前任务的寄存器存入 TCB，从下一个任务的 TCB 恢复寄存器，实现任务无缝切换。

调度队列：通过链表把 TCB 挂载到就绪 / 阻塞队列，调度器通过链表快速找到待运行任务。

栈溢出检测：在栈底放一个固定水印值，空闲任务定期检查，防止数组越界、栈溢出。

自研RTOS可优化的空间：

1）任务栈溢出检查

2）单向链表的删除效率低（需遍历整个链表找前驱），用双向链表 + 哨兵节点，插入 / 删除效率都是 O (1)：

3）补充任务名称 / ID、调试统计（方便定位问题）

4）补充优先级继承（解决优先级反转）

ARM+DSP 异构双核电力分析仪产品开发

这个项目是强实时、高可靠的工业场景，核心难点是 ARM+DSP 异构双核的通信调度、算法性能优化和系统稳定性保障。我作为项目负责人，主导了整个软件架构设计，核心做了 3 件事：

第一，设计了 双核零拷贝+中断通知  通信机制(DSP直接将数据放在共享内存L2)，把双核数据交互延迟从 20ms 降到了 10ms，解决了异构核间数据传输的瓶颈；

第二，针对 DSP 上的信号处理算法，通过汇编指令优化、代码类似移位等技巧优化、提高缓冲命中缓存行对齐、预取策略调整、Cache调度，把算法执行效率提升了 40%，同时保证了系统 7×24 小时稳定运行；

第三，建立了全流程的开发（设计、单元测试、代码审核）机制、稳定性测试和异常处理机制，解决了 RTOS 概率性死机、双核数据传输异常这类底层难题。这些异构双核开发、DSP 算法优化、系统稳定性保障的经验，和咱们团队基于自研 MaPU 多核 DSP 的算法移植、系统集成工作，是完全匹配的，我能快速上手落地。

带队主导 L2 交换机设计开发

这个项目我作为软件团队 PL，带队完成了从 0 到 1 的产品研发，核心解决了这块市场的产品空白问题，工业交换机的高实时性问题。核心沉淀了 3 个能力：

第一，对RTOS任务调度、负载均衡、网络协议技术栈开发有全链路的工程经验，能通过底层优化提升系统整体性能；

第二，具备完整的跨团队协同能力，能和硬件、测试、ODM 团队高效配合，把控项目进度和风险，推动产品从开发到量产全流程落地；

第三，建立了团队的开发规范和问题攻坚机制，能带领团队解决复杂的系统级问题。这些系统级架构设计、跨团队协同、团队管理的经验，也能在咱们团队的产品研发中发挥价值。

问题实践：单板启动无法ping通问题

● 现象：BOOT 成功启动后，进入应用层网络完全 ping 不通，控制台仅输出两行无意义的调试打印，没有任何错误提示，排查难度极大

● 影响：弱管平台完全依赖 WEB 交互，网络不通导致所有功能无法验证，项目进度受阻

我作为软件负责人，牵头负责问题定位，采用 **「从原理倒推 + 软硬件协同验证」** 的闭环排查思路：

第一步：从网络链路入手，缩小问题范围

● 梳理完整网络通信链路：GD32F427 MCU 内部 MAC 控制器 → 88E6190 交换芯片

● 逐模块排查：定位到 MAC 控制器初始化失败，返回错误状态码

第二步：排除软件逻辑问题

● 分析 MAC 复位代码：软件逻辑非常简单，只是写寄存器触发复位，等待硬件自动完成即可

● 反复验证：修改复位等待时间、调整寄存器操作顺序，问题均复现，排除软件逻辑错误

第三步：深挖芯片手册，找到隐藏依赖

● 逐字研读 GD32F427 官方编程手册的 MAC 章节，发现MAC 控制器的复位时序，必须检测到外部 时钟信号持续输入，才能完成复位

第四步：软硬件协同，定位最终根因

● 与硬件同事配合，用示波器测量 CLK 引脚，确认没有时钟到GD芯片

● 追溯时钟来源：该时钟由交换芯片 88E6190 输出

● 排查交换芯片状态：发现交换芯片上电后没有正常工作，最终定位到硬件设计缺陷：交换芯片没有连接到系统复位芯片 SGM706，上电后没有被硬件复位，处于未知状态，无法输出时钟信号

第五步：解决与验证

● 临时方案：通过飞线将交换芯片的复位引脚连接到 SGM706 的复位输出

● 验证：上电后交换芯片正常复位，输出时钟信号，MAC 控制器初始化成功，网络 ping 通，所有功能恢复正常

最终结果（R）

● 问题彻底解决：新硬件款型网络功能正常，按时完成项目交付

● 流程优化：推动建立了「硬件设计评审必须包含复位电路、时钟链路检查」的机制，避免同类设计缺陷再次发生

面试加分收尾话术（关联思朗岗位）

这个问题让我深刻认识到，自研芯片和底层系统开发，软硬件协同是核心能力。思朗做自研 MaPU 架构芯片，从芯片初始化、时钟复位、驱动开发到系统移植，必然会遇到大量类似的软硬件边界问题。我之前积累的芯片级问题排查、软硬件协同调试、跨团队协作的经验，能快速帮助团队解决这类底层难题，保障自研芯片平台的稳定落地。

问题实践：TSN 200轮上下电测试概率端口丢包

● 项目：接手同事开发到 80% 的TSN 交换机量产项目

● 现象：高低温环境下，设备上下电冷重启同时打流，概率性出现单个端口丢包，复现周期长达几十到上百轮，软复位无法恢复，必须整机冷重启

● 核心困境：团队普遍认为是进口 PHY 样片的硬件缺陷，国外原厂 FAE 响应极慢，问题迟迟无法推进，严重影响项目量产进度

我作为接手的软件负责人，没有盲从 "硬件问题" 的结论，采用 *"软硬件双轨验证 + 代码深度溯源"* 的闭环排查思路：

1.  第一步：排除基础变量，缩小问题范围

● 多台设备交叉验证、常温高低温对比测试，排除单台设备硬件故障和环境干扰

● 读取问题端口的 PHY 和 MAC 寄存器，发现 PHY 寄存器状态异常，MAC 侧无异常，锁定问题在 PHY 链路

2.  第二步：硬件信号级验证，排除原厂芯片问题

● 协调硬件测试同学，用逻辑分析仪抓取上下电全过程的 SMI 总线通信信号

● 重点监控 PHY 寄存器的读写时序和数据，为后续根因定位提供硬件证据

3.  第三步：代码深度溯源，发现并发安全漏洞

● 逐层梳理从 PHY 驱动 SDK 到应用层的所有代码，梳理出所有调用 PHY 寄存器读写的线程

● 发现核心问题："切换寄存器页 + 写入目标寄存器" 是一个必须连续执行的原子操作，但多个线程（状态监测、配置下发、链路检测）并发调用时没有加任何锁

● 根因逻辑：线程 A 切到页 1 准备写寄存器，此时线程 B 抢占 CPU，切到页 2 写自己的寄存器；线程 A 恢复执行后，直接往页 2 写入了本该写在页 1 的数据，导致 PHY 寄存器状态被彻底破坏

4.  第四步：解决与验证

● 给所有 PHY 寄存器读写接口统一加互斥锁，保证 "切页 + 写寄存器" 操作的原子性

● 连续进行 200 轮高低温上下电打流测试，没有再出现任何端口丢包问题，问题彻底解决

● 彻底解决了卡壳团队 1 个多月的量产阻塞问题，保证了项目按时交付

● 推动建立了公司级的硬件寄存器读写规范，要求所有并发访问硬件寄存器的操作必须加锁，从流程上避免同类问题再次发生

面试加分收尾话术（关联思朗岗位）

这个问题让我深刻体会到，嵌入式系统的稳定性，很多时候都藏在容易被忽略的并发安全细节里。思朗的 MaPU 是多核 DSP 架构，未来会有大量多线程并发访问硬件寄存器、共享硬件资源的场景，我在多线程并发安全、底层驱动稳定性保障、疑难问题攻坚方面积累的经验，能直接复用在自研芯片的驱动开发和系统优化工作中，帮助团队提前规避类似的稳定性风险。

问题实践：ARM DSP双核数据交互方案设计

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 双核数据竞态与一致性问题 | 1. 严格划分内存读写权限（主写从读）2. 采用数据更新标志位 3. 关键数据采用队列机制 >>1）串行通信控制机制：类似设置参数； 2）L2共享内存+中断：大数据快交互 >>3）类似波形等实时性高并且数据大的交互：在设计2的 基础上C语言的队列缓存机制 |
| 电能质量事件漏检与误检 | 1. 从核 10ms 全周期轮询检测 2. 硬件测频异常值剔除，避免频率波动导致的误判 3. 事件触发采用 "阈值 + 迟滞" 机制，防止抖动 |
| 异常掉电数据丢失 | 1. 电能数据每 200ms 写入 FRAM，采用双备份 + CRC 校验 2. 事件记录触发后立即写入非易失性存储 |
| ADC 采样数据异常 | 增加采样数据合法性检测，异常时自动复位 ADC 并重新初始化采样流程 |
| ADC采样的高实时性 | 8个ADC通道并行采样（效率高+采样数据的相位差小） + DMA数据搬运 + 中断触发数据任务处理，提高中断效率 |

性能优化手段：

● 开启 DSP Cache：运算性能提升 5 倍，解决 FFT、滤波、闪变等计算密集型任务的耗时问题

● DMA 后台采样：AD 采样数据通过 DMA 直接写入内存，无需 CPU 干预，节省 CPU 资源

● 算法优化：采用定点数运算替代浮点数，插值 FFT 优化减少计算量

个人核心贡献：

1.  负责双核架构设计与功能划分，制定共享内存L2交互协议

2.  ADC DMA实现采样数据处理、有效值计算、谐波 FFT 分析等核心算法

3.  解决双核数据一致性、实时性同步等关键技术问题

4.  完成电能质量事件检测模块的设计与调试，实现 20ms 级响应

面试高频延伸点：

1.  为什么不用单 DSP？：单 DSP 无法同时满足 1024点周期采样、FFT 计算、事件检测、通信交互的性能需求，双核并行可将 CPU 负载从 90% 以上降至 50% 左右，提升系统稳定性

2.  双核交互为什么不用 SPI/UART？：共享内存延迟低（纳秒级）、带宽高，适合高频大量数据传输；SPI/UART 延迟高，无法满足 10ms 级实时交互需求

3.  如何保证事件检测的实时性？：采用硬件中断触发，保证 10ms 内完成一次全量检测

4.  Cache 一致性问题如何处理？：共享内存区域配置为非 Cacheable，避免 Cache 数据与内存数据不一致，同时是DMA进行数据搬运，提升性能；      当然还可以执行Cache刷新机制，我们利用DMA采用了其他机制；

问题实践：环网性能优化：

1）MAC批量删除原理是？

Marvell 交换机的 MAC 批量删除本质是硬件卸载技术的核心应用，通过将表项管理从 CPU 转移到交换芯片专用硬件，彻底解决了传统软件删除的性能瓶颈和延迟问题。其核心价值在于：

1.  极致低延迟：纳秒级批量处理，保障高流量下的转发确定性

2.  零 CPU 开销：不占用系统资源，支持线速转发

3.  快速收敛：加速拓扑变更响应，提升网络整体实时性

2）协处理器如何和主控通信实现的高性能上报端口状态？

>>电口通过PHY中断

>>光口通过RX_LOS中断

实践\管理技能

Q：为什么选择思朗科技？

1.  技术上，思朗的 MaPU 架构和科学智能方向，正好和我从工业嵌入式+ AI 的目标契合，能发挥我的底层优势；

2.  价值上，我想参与国产高性能芯片的研发，为自主可控算力做贡献；

Q：你和纯 Linux 嵌入式工程师比，优势在哪里？

我有 8 年工业级稳定性保障经验，知道如何在恶劣环境下保证系统可靠运行 —— 这是超算场景最需要的。

同时我正在学习嵌入式 AI，能把底层优化和 AI 部署结合，提供更完整的解决方案；

Q：你对自研芯片适配有什么经验？

我做过第三方芯片的驱动适配和系统移植，熟悉芯片手册解读、寄存器配置、调试技巧。

对于思朗 MaPU 芯片，我会先研究架构手册，再从简单外设驱动入手，逐步完成完整系统适配；

Q: 如果项目进度紧张、甚至有延期风险，你会怎么处理？

答：首先我会先梳理自己负责模块的核心节点，优先保障核心功能开发和稳定性；

然后主动和团队同步进度，遇到自己解决不了的风险点及时同步负责人，不隐瞒、不拖延；

必要时也会合理加班攻坚，优先保障项目整体按时交付，这也是工程师基本的责任心。

Q: 工作中遇到需求频繁变更，你会怎么应对？

答：先评估我的角色，如果开发的角度

我会先和产品 / 对接同事沟通清楚变更的核心目的，理解真实业务需求；是我理解需求的问题还是需求主动变更，避免后续再犯类似问题；

然后评估变更对现有代码、系统稳定性的影响，给出合理的开发评估；

在开发中做好代码模块化、可扩展设计，尽量减少需求变更带来的返工，保证开发效率和系统质量。

Q: 你平时是怎么提升自己的技术能力的？

答：一方面会深耕嵌入式底层核心技术，保证自己的基本功扎实；

另一方面也会关注行业前沿方向，比如机器人嵌入式、边缘 AI 部署这类和我职业规划匹配的方向，做一些学习和小实践，让自己的技术能力能跟上行业发展。

Github 以及开源社区 或者官网学习；

Q: 算法性能提升？

1）基本的编程设计

>>将整形替代浮点，同时避免精度丢失可扩大倍数

>>指令执行周期优化，利用移位替代乘除法

>>汇编替代C语言

>>查表替代计算，例如CRC16计算 Modbus协议使用

2）芯片架构角度

结构体的对其；

提高缓存命中

缓存行对其

3）利用芯片资源：浮点加速 向量加速 还有DMA Cache等

Q：系统性能与稳定性优化

题目：一个算法在平台上跑不满 CPU，或者延迟很高，你会从哪些方面分析和优化？

算法本身：

检查算法复杂度，有没有可以优化的循环、分支（比如用查表法代替条件判断）；

消除不必要的计算，比如提前计算常量、合并重复操作。

代码实现：

优化循环：循环展开、减少循环内的分支判断；

减少内存拷贝：用指针直接操作数据，避免 memcpy 的开销；

利用平台特性：比如用向量指令、编译器自动向量化。

内存访问：

检查缓存命中率，调整数据结构和访问顺序，提升局部性；

减少动态内存分配，用内存池或者静态数组代替 malloc/free，避免内存碎片。

系统调度：

调整任务 / 线程的优先级，避免被其他低优先级任务抢占；

多核场景下，调整线程亲和性，把线程绑定到指定核心，减少上下文切换。

（多核下绑定线程到指定核心，本质是让线程 “独占核心 + 锁住 Cache”，既砍掉了上下文切换的算力浪费，又让算法指令和数据常驻高速缓存，同时避免多核资源争抢，最终让 CPU 算力完全释放给算法，既提升运行速度，又保证实时稳定性，是高并发、计算密集型场景的标准性能优化手段。）

硬件特性：

利用平台的专用指令集（如 DSP 的向量指令）；

开启编译器的 O2/O3 优化，同时注意避免优化导致的逻辑错误。

加分提示（结合岗位说）：

我之前做工业数据处理算法的时候，就是按这个思路排查的，1）原来的算法循环里有很多分支判断，我改成查表法之后，分支预测失败率大幅降低

2）加上循环展开和缓存局部性优化，整体性能提升了 35%，这个思路也完全可以用在算法移植到 DSP 平台的优化上。

2. 题目：什么是缓存命中率？怎么提升算法的缓存局部性？

缓存命中率是指 CPU 访问数据时，在缓存中找到数据的比例，命中率越高，访问速度越快（缓存的访问延迟比内存低几十倍）。

提升局部性的方法：

空间局部性：按连续地址访问数据，避免随机跳转；

时间局部性：把频繁访问的数据放在一起，减少重复加载；

数据结构优化：把算法里用到的数据按访问顺序存储，减少不相关数据的干扰；

数组分块：对大数组按缓存行大小分块处理，避免一次加载过多数据。

加分提示（结合岗位说）：

我在优化大数组处理算法的时候，会用分块处理的方法，把大数组分成和缓存行匹配的小块，逐块处理，这样能保证每次处理的数据都在缓存里，命中率提升之后，整体性能提升非常明显，这也是算法移植到专用平台的时候，最容易见效的优化方法。

(缓存行 = CPU 高速缓存（D-Cache）读写内存的「最小搬运单元」CPU 不会一个字节、一个 int 单独去内存取数据，而是一次性搬运一整块连续内存到高速缓存里，这块固定大小的连续数据块，就叫 缓存行（Cache Line）)

3. 题目：嵌入式 / 长时间运行的系统，怎么保证稳定性？你遇到过的最棘手的稳定性问题是什么？怎么解决的？

稳定性保障的核心是 “提前预防 + 事后排查”：

提前预防：

代码层面：避免野指针、内存泄漏，用静态数组代替动态分配，加边界检查；

系统层面：设计看门狗、异常处理机制，关键操作加日志；

测试层面：长时间压力测试、边界测试、异常注入测试。

事后排查：

用日志、core dump 定位问题；

分步调试，缩小问题范围，区分是硬件、驱动还是算法的问题。

棘手问题举例（你可以用自己的例子，比如“PHY 寄存器并发问题导致端口丢包”

我之前遇到过一个系统偶发死机的问题，复现概率很低，最后通过长时间日志分析，定位到是多线程共享变量没有加锁，加上缓存一致性问题，导致数据被篡改，最后通过加锁、调整数据结构避免伪共享解决了问题，之后也在类似的多线程算法代码里，提前做了数据分区和同步处理，避免了类似问题。

Q: 多核 / 多处理器与并发（重点 必背）

多核算法移植 Checklist

✅ Cache 一致性：DMA 缓冲区 Non-cacheable 或手动 Clean/Invalidate，共享变量用原子操作 / 内存屏障

✅ 伪共享：多核独立变量按 64 字节缓存行对齐，结构体填充避免同缓存行

✅ 任务划分：按功能解耦，Core0 跑中断 / 协议，Core1 跑算法

✅ 线程绑核：手动绑定任务到指定核心，锁住 Cache，避免跨核迁移

✅ 并发同步：轻量变量用原子操作，硬件外设用互斥锁，大块数据用无锁环形缓冲区

✅ 死锁预防：固定加锁顺序，避免嵌套加锁，加锁超时，优先级继承

✅ 算法并行化：数据并行优先，保证分块对齐和负载均衡，评估加速比和并行效率

✅ 实时性保障：中断 / 实时任务绑核，核心隔离，轻量级核间通信

✅ 性能分析：用 Tracealyzer/perf 看 Cache 命中率、CPU 负载、任务切换，优化瓶颈

这部分是岗位的技术背景，不用太深入，重点讲清楚原理和应用，结合你 RTOS 多线程的经验即可。

题目：多核系统里，多个核心访问同一块共享内存，会遇到什么问题？怎么解决？

主要有两个核心问题：

数据竞争（竞态条件）：多个核心同时修改同一块数据，导致数据不一致；

缓存一致性问题 : 不同核心的缓存里保存了同一块内存的副本，修改之后没有同步，导致数据错误；

伪共享：多个变量存在同一个缓存行里，修改一个变量导致其他核心的缓存失效，影响性能。

（伪共享 = 多核 CPU 里，多个完全无关的变量，挤在了同一个缓存行（64 字节）中导致：明明两个核心没共享任何数据，却因为缓存行的最小单元特性，触发了无意义的 Cache 同步，让性能暴跌。）

解决方法：

解决数据竞争：用互斥锁、自旋锁、原子操作保护共享数据；

解决伪共享：把频繁修改的变量按缓存行对齐（比如用__attribute__((aligned(64)))），避免共享缓存行；

数据分区：把数据按核心划分，每个核心只访问自己的数据，减少共享；

用无锁队列 / 无锁数据结构，减少锁的开销。

加分提示（结合岗位说）：

我之前用 RTOS 做多线程数据处理的时候，遇到过伪共享的问题，多个线程同时修改存在同一个缓存行里的变量，导致缓存频繁失效，性能下降，最后通过按缓存行对齐变量解决了问题，这个经验也可以用在多核 DSP 的算法并行化上，避免伪共享导致的性能瓶颈。

● 我会分「定位根因→针对性优化→长效规避」三步来解决：

第一步，先定位根因：用性能工具看 Cache 失效率、总线带宽占用、MESI 协议的状态切换频率，确认是不是伪共享导致的；再通过地址分析，看频繁修改的变量是不是落在同一个 64 字节缓存行里，锁定问题点。

第二步，针对性优化，分三个层级：最直接的：把高频写的变量用__attribute__((aligned (64))) 做缓存行对齐，强制每个变量独占一个缓存行，从根源上避免伪共享；

架构层：做数据分区，每个核只操作自己专属的本地数据，尽量减少跨核共享变量，必须共享的用无锁队列、原子操作，减少锁竞争；

业务层：调整任务拆分逻辑，把连续的数据块分配给同一个核，提升缓存局部性，减少跨核的数据交互。

第三步，长效规避：制定开发规范，要求多核并发代码必须做缓存行对齐、数据隔离，从代码层面避免同类问题重复发生。我之前在多线程项目里，用这套方法把并行效率从不足 20% 提升到了 90% 以上，完全可以复用在多核 DSP 的优化上。

2. 题目：任务并行化的时候，怎么拆分任务才能发挥多核的性能？需要注意什么？

核心原则是 “负载均衡 + 减少依赖 + 数据局部性”：

任务划分：把算法拆分成多个没有依赖的独立子任务，比如按数据块划分，每个核心处理一部分数据；

负载均衡：保证每个核心的任务量差不多，不要出现 “一个核心跑满，其他核心空闲” 的情况；

减少依赖：子任务之间尽量减少数据共享和同步，避免频繁加锁，影响并行效率；

数据局部性：每个核心只访问自己负责的数据，减少跨核心的数据传输，提升缓存命中率。

加分提示（结合岗位说）：

我之前优化数据处理算法的时候，就是按数据块划分任务，每个线程处理一块数据，没有依赖关系，不用加锁，并行化之后性能几乎和核心数成正比，这个方法也可以用在多核 DSP 的算法移植上，把算法按数据块并行，发挥多核的性能。

3. 题目：互斥锁、自旋锁、原子操作的区别是什么？什么时候用？

参考答案：

互斥锁：线程等待锁的时候会休眠，适合长时间等待的场景，上下文切换开销大；

自旋锁：线程等待锁的时候会忙等（循环检查锁的状态），适合短时间等待的场景，开销小，但是会占用 CPU；

原子操作：无锁，用硬件指令实现原子修改，适合简单的计数、标志位修改，性能最高，但是只能做简单操作。

使用场景：

长时间等待的共享资源：用互斥锁；

短时间等待，且不想被抢占：用自旋锁；

简单的计数、标志位修改：用原子操作。

Q：算法移植与优化思路（岗位核心，了解即可，讲清楚流程）

这部分不用懂复杂算法，重点讲清楚移植和优化的流程，结合你的工程经验说就行。

题目：把一个 PC 上的算法，移植到多核 DSP 平台，你会怎么做？流程是什么？

我会按 “分步验证、逐步优化” 的流程来做：核心是先保正确性，再追极致性能，最后保障稳定性：

第一步，算法吃透与基础移植：先拆解算法的核心逻辑、计算热点、数据访问模式，先不做任何优化，先完成纯 C 代码的基础移植，保证在 DSP 平台上的运行结果和 PC 端 100% 一致，先把基准线拉齐；

第二步，性能瓶颈定位：用平台的性能分析工具，定位热点函数、Cache 命中率、访存延迟、多核负载情况，找到核心瓶颈，不做盲目优化；

第三步，分层针对性优化，这也是核心环节：

● 代码层：循环展开、分支消除、用 restrict 关键字减少指针别名，帮助编译器做自动向量化；

● 内存层：Cache 行对齐、数据分块处理、伪共享规避、预取策略调整，解决存储墙瓶颈；

● 系统层：算法任务拆分、多核负载均衡、核间通信机制优化，把多核的算力完全释放出来；

● 硬件层：利用 MaPU 的可重构特性、专用代数加速单元，把核心计算环节映射到硬件加速，做到接近 ASIC 的效率；

第四步，全场景验证：做 7×24 小时稳定性测试、边界条件测试、异常场景测试，保证优化后的算法不仅性能够，还能长期稳定运行。这套流程是我之前在 DSP 平台做算法优化时，反复验证过的，能快速落地、稳定出结果。

常见瓶颈和对应的优化方法：Linux可以利用pref工具分析\RTOS需要结合工具

| 瓶颈类型 | 优化方法 |
| --- | --- |
| 内存带宽不足（比计算单元慢很多） | 提升缓存命中率，减少随机访问，数据按缓存行对齐 |
| 缓存命中率低 | 调整数据访问顺序，分块处理数据，利用空间局部性 |
| 指令集不匹配 | 用平台专用的向量指令，或者让编译器自动向量化 |
| 并行度不够 | 把算法拆分成可并行的任务，发挥多核性能 |
| 数据依赖多 | 调整算法逻辑，减少数据依赖，提升并行效率 |

题目：算法移植后，结果和 PC 上不一致，可能是什么原因？怎么排查？

● 我会按「从易到难、从宏观到微观」的顺序分步排查，避免盲目调试：

第一步，先排除基础环境问题：确认输入数据完全一致、编译选项没有开启激进优化导致的精度丢失、平台的大小端、数据类型长度（比如 int 是 32 位还是 64 位）和 PC 端一致；

第二步，做二分法定位问题模块：把算法拆分成多个子模块，逐个对比每个子模块的输出结果和 PC 端的差异，锁定出问题的具体模块，缩小排查范围；

第三步，针对性排查根因，重点看 4 个高概率点：精度问题：PC 端是 64 位双精度浮点，DSP 端是 32 位单精度，导致的累计误差，尤其是迭代运算、FFT 这类场景；

● 内存问题：数组越界、野指针、栈溢出，导致的结果篡改；

● 并发问题：多核并行时，数据竞争、同步逻辑错误，导致的结果错乱；

● 硬件特性问题：DSP 平台的指令集、 大小端 模式和 PC 端不一致，导致的计算结果差异；

第四步，修复问题后，做全场景回归测试，保证所有边界条件下的结果都一致，同时沉淀排查案例，避免同类问题重复发生。