1面向对象设计思想

1）平台模块开发的总指导方针；

2）协调开发，没有壁垒，适合大型项目协同开发

模块内部修改，不影响模块间接口的对接

开发风格设计思路统一，项目维护成本低

2 23种设计模式：目的是为了可重用代码，提高代码的可扩展性和可维护性，并且降低代码的耦合度

1）硬件代理模式：目前平台接口统一，UART驱动不同平台无缝衔接；

2）工厂模式：是许多设计模式的基础；设计应当依懒抽象，而不是具体；应当对接口编程，而不是具体实现；

3）

2）嵌入式设计模式：见下文，结合自己的驱动产品平台设计  找到对应的模式

>>驱动和产品的分层设计：属于①分层模式，是嵌入式软件最核心、最基础的架构级设计模式；

不同硬件 / 设计适配统一驱动接口：核心是②适配器模式，常搭配桥接模式、策略模式、工厂模式落地，是 Linux/RTOS 驱动开发、多硬件适配的标准模式，STM32 HAL 库、Linux 字符设备驱动框架都是这个模式的典型实现。

③状态机模式

④ 观察者模式（发布 - 订阅模式）

一个主题对象（被观察者）状态变化时，自动通知所有订阅它的观察者对象，实现事件驱动，彻底解耦「事件触发」和「事件处理」。

典型场景

中断事件通知（光模块 LOS 中断、GPIO 中断）、RTOS 消息队列 / 事件标志组、传感器数据上报、GUI 界面更新、告警通知。

⑤桥接模式（Bridge Pattern）

把抽象接口和具体实现彻底分离，两者可以独立扩展、互不影响，避免类爆炸，是适配器模式的延伸。

典型场景

驱动接口和硬件总线分离（比如同时支持 I2C/SPI 接口的传感器）、不同 RTOS 的统一接口封装、不同芯片的通用驱动。

适配你的业务

光模块驱动抽象出统一的读写接口，I2C/MDIO 是两种独立的总线实现，两者可以独立变更，上层无需关心用什么总线和硬件交互。

Acuvim项目总结

SHARC+内核：

SHARC+内核包含两个用作单指令、多数据 (SIMD) 引擎的计算处理器元件，分别称为PEx和PEy，各元件均由ALU、乘法器、移位器和寄存器文件组成。PEx始终有效，PEy通过将MODE1寄存器的PEYEN模式位设为1来使能。SIMD模式允许处理器在两个处理元件中执行同一指令，但各处理元件处理不同的数据。这种架构对于执行计算密集型DSP算法非常有效。