xx介绍

RTOS低功耗

1、深度定制的 FreeRTOS，所有低功耗特性都基于内核改造实现:

#### 他们实际在用的核心技术：

- Tickless Idle 模式（必问）：

  - 完全重写了vPortSuppressTicksAndSleep()函数，用LPTIM 低功耗定时器替代了默认的 SysTick（SysTick 在深度睡眠时会停止，导致系统时间错乱）

  - 支持多级睡眠时长预测：系统空闲时计算下一个任务唤醒时间，自动选择进入浅睡眠（Sleep）还是深度睡眠（Stop 2）

  - 唤醒后自动补偿系统时间，误差控制在 1ms 以内

- 功耗感知任务调度：

  - 相同优先级的任务会被合并执行，减少 CPU 唤醒次数

  - 非紧急任务会被推迟到 CPU 唤醒时批量处理

- 空闲任务优化：

  - 空闲任务中自动关闭所有未使用的外设时钟

  - 动态调整 CPU 主频，空闲时降频到 8MHz，有任务时自动升到最高主频

2、电源管理：采用四级分级休眠 + 分域供电架构

| 休眠等级 | 触发条件 | 关闭的模块 | 典型功耗 | 唤醒源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行模式 | 骑行 / 工作 | 全部开启 | 50-200mA | - |
| 浅睡眠 | 静置 3 分钟 | 电机驱动、屏幕、非必要传感器 | 5-10mA | 按键、蓝牙、姿态传感器 |
| 深度睡眠 | 静置 30 分钟 | 主 MCU、所有外设，只保留 RTC 和唤醒模块 | 50-100uA | RTC、外部中断 |
| 待机模式 | 静置 7 天 | 关闭所有可关闭的模块，只保留防盗模块 | 10-20uA | 震动、倾斜、外部中断 |

#### 实际开发细节：

- 硬件上设计了独立的电源域，每个外设都有单独的电源开关，由 MCU 的 GPIO 控制

- 主电池拆卸后，独立的备用磷酸铁锂电池会给防盗模块供电，维持定位和通信 2 天

- 所有电源开关都采用低功耗 MOS 管，漏电流 < 1uA

3. 驱动层低功耗（每个外设都要单独优化）

九号要求所有驱动必须实现分级电源管理接口，这是平台部门的日常工作。

核心外设的优化方法：

- MCU 外设：

  - 未使用的 GPIO 全部配置为模拟输入模式，关闭上下拉电阻

  - 外设时钟只有在使用时才开启，用完立即关闭

  - 所有中断都配置为唤醒源，支持从深度睡眠中唤醒

- 通信外设：

  - BLE 蓝牙：自研低功耗协议栈，监听频率动态调整（100ms-10s），地理围栏范围内才提高灵敏度

  - 2G 模组：只有在 OTA 升级和远程定位时才上电，平时完全断电，OTA 完成后立即关闭

  - CAN 总线：静止时关闭 CAN 控制器，只有在车辆启动时才开启

- 传感器：

  - 姿态传感器（AHRS）：采样频率动态调整，骑行时 100Hz，静止时 1Hz

  - 霍尔传感器：采用中断模式，不用时关闭轮询

- 电机驱动：

  - 再生制动能量回收：刹车时将电机变成发电机，给电池充电，能提升 5-10% 的续航

  - 静止时关闭电机驱动的所有电源，漏电流 < 5uA

4. 硬件层低功耗（从源头控制功耗）

九号的硬件选型和 PCB 设计都围绕低功耗展开：

- MCU 选型：优先使用 ST STM32L 系列、GD32L 系列等低功耗 MCU，深度睡眠电流 < 10uA

- 电源芯片选型：全部采用低噪声、低静态电流的 LDO 和 DC-DC，静态电流 < 1uA

- PCB 设计：

  - 电源走线尽可能短，减少压降和损耗

  - 数字地和模拟地分开，避免干扰

  - 未使用的引脚全部接地，减少漏电流

5. 应用层低功耗（用户可感知的优化）

- 智能休眠增强模式：车辆静置 3 分钟后自动降低蓝牙监听频率，关闭非必要传感器

- 地理围栏自动唤醒：只有在用户接近家或公司 500 米范围内，才启用高灵敏度感应，其余时段维持最低功耗

- 行为感知算法优化：通过分析车辆的震动、倾斜等数据，智能判断是否需要唤醒系统，减少误唤醒

6. 算法层低功耗（核心竞争力）

- 鼹鼠自平衡 2.0 技术：彻底舍弃了陀螺仪和飞轮等辅助硬件，用纯软件算法实现平衡，耗电量大幅降低

- RideyLong™长续航技术：通过电机效率优化、低滚阻轮胎、算法调优等多种手段，同等电池容量下续航提升 20%

7. 量产验证（看重的环节）

九号对量产产品的功耗一致性要求极高，平台部门需要制定完整的测试规范：

- 静态电流测试：每个产品都要测试不同休眠模式下的静态电流，误差不能超过 ±10%

- 动态功耗测试：测试不同速度、不同负载下的功耗，确保续航达标

- 高低温功耗测试：测试 - 40℃到 + 85℃范围内的功耗变化

- 长期待机测试：每个批次抽取 1% 的产品进行 3 个月的长期待机测试，确保没有异常耗电

三、你可以主动问的问题（体现你的专业性）

- 咱们平台部门现在的 FreeRTOS Tickless 是基于哪个版本改造的？在 Stop 2 模式下的唤醒延迟是多少？

- 咱们的分级电源管理架构是怎么实现的？有没有统一的驱动接口规范？

- 量产时怎么保证不同批次产品的功耗一致性？有没有自动化的功耗测试台架？

- 未来在端侧 AI 方面，咱们有没有计划在 MCU 上跑轻量级模型？低功耗方面有什么规划？

四、最后提醒

看重的不是你会写多少驱动，而是你有没有系统性的低功耗设计思维和百万级量产的经验。

一定要重点突出你在RTOS 低功耗、分级电源管理、量产验证这三个方面的经验；

注：智能仪表低功耗芯片，Kinetis KL 系列、LPC11xx 系列、

CAN协议

核心策略：主动坦诚说明只深耕 CAN 物理层 + 数据链路层，未使用过 CANopen/DeviceNet 等高层协议，但立刻补充你在物理层设计、总线调试、量产故障排查、高可靠通信方面的百万级量产经验—— 这恰恰是九号公司最缺、最看重的能力，高层协议只是应用层封装，有基础一周就能上手。

九号的 CAN 总线主要用于整车内部模块通信（主控↔电机控制器↔BMS 电池管理↔仪表↔灯光），所有问题都会极度偏向实际落地、故障排查、量产可靠性，几乎不会考纯理论的学术问题。

一、必问基础层（100% 会问，你的绝对强项）

1. CAN 总线的物理层标准和电气特性

核心考点：差分信号原理、电平定义、终端电阻

你的回答要点：

CAN 采用差分双绞线传输，分为 CAN_H 和 CAN_L 两根线：

- 显性电平：CAN_H=3.5V，CAN_L=1.5V，差分电压 2V，代表逻辑 0

- 隐性电平：CAN_H=2.5V，CAN_L=2.5V，差分电压 0V，代表逻辑 1

- 总线两端必须接 120Ω 终端电阻，用于匹配阻抗，防止信号反射

- 我在新华三做过多个 CAN 总线产品的硬件设计，亲自调过终端电阻的匹配和信号质量，解决过多次信号反射导致的通信丢包问题。

2. CAN 数据帧的结构

核心考点：帧格式、各字段作用、仲裁机制

你的回答要点：

CAN 数据帧由 7 个部分组成：帧起始、仲裁段、控制段、数据段、CRC 段、ACK 段、帧结束。

- 仲裁段包含 ID 和 RTR 位，决定帧的优先级，采用非破坏性逐位仲裁机制：当多个节点同时发送时，ID 越小优先级越高，低优先级节点会自动退出发送，不会产生冲突

- 数据段长度 0-8 字节，这是 CAN 最经典的特性

- CRC 段用于校验数据正确性，ACK 段用于确认接收成功

我写过 CAN 控制器的底层驱动，对每个字段的含义和时序都非常熟悉。

3. CAN 总线的四种帧类型

你的回答要点：

- 数据帧：用于节点之间传输数据

- 远程帧：用于请求其他节点发送指定 ID 的数据

- 错误帧：当节点检测到错误时发送，用于通知其他节点

- 过载帧：用于通知其他节点本节点繁忙，需要延迟接收

实际开发中 99% 的场景只用数据帧，远程帧和过载帧几乎不用。

4. CAN 总线的错误处理机制

核心考点：错误类型、错误主动 / 被动 / 总线关闭状态

你的回答要点：

CAN 有非常完善的错误处理机制，这也是它可靠性高的原因：

- 错误类型：位错误、填充错误、CRC 错误、格式错误、ACK 错误

- 每个节点都有发送错误计数器 (TEC) 和接收错误计数器 (REC)

  - TEC 和 REC 都 < 128：错误主动状态，正常工作

  - TEC 或 REC≥128：错误被动状态，只能接收，发送时需要等待更长时间

  - TEC≥256：总线关闭状态，完全脱离总线

我在项目中遇到过很多总线关闭的问题，都是通过排查错误计数器定位到具体的故障节点。

二、实际开发高频问题（90% 会问，九号最看重）

1. CAN 总线通信丢包的常见原因和排查方法

核心考点：你的调试能力和量产经验

你的回答要点：

我总结了 CAN 丢包的五大常见原因，按出现概率排序：

- 终端电阻问题：没有接终端电阻、终端电阻阻值不对、或者多个节点都接了终端电阻

- 信号质量问题：总线过长、拓扑结构不合理、有分支线导致信号反射

- 电磁干扰：电机、电源等强干扰源离 CAN 总线太近，或者没有用屏蔽线

- 软件问题：发送频率过高、总线负载率超过 30%、或者接收缓冲区溢出

- 硬件问题：CAN 控制器或收发器损坏、电源纹波过大

排查方法：先用示波器看 CAN_H 和 CAN_L 的波形，确认信号质量；然后看节点的错误计数器，定位是发送错误还是接收错误；最后逐步断开节点，找到故障节点。

2. 怎么设计一个可靠的 CAN 总线系统

核心考点：你的系统设计能力

你的回答要点：

我设计 CAN 总线系统主要从以下几个方面保证可靠性：

- 硬件设计：

- 总线拓扑采用总线型，避免星型和环型，分支线长度不超过 0.3 米

- 总线两端必须接 120Ω 终端电阻，并且放在总线的最末端

- 使用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地

- CAN 收发器和 MCU 之间加隔离芯片，防止共模干扰

- 软件设计：

- 控制总线负载率不超过 30%，避免高优先级任务一直占用总线

- 实现重发机制，重要数据发送失败后自动重发

- 加入心跳机制，每个节点定期发送心跳包，检测节点是否在线

- 测试验证：

- 做高低温测试、电磁兼容测试、长期稳定性测试

- 模拟各种故障场景，验证系统的容错能力

我在新华三设计的 CAN 总线系统，已经应用在多个百万级出货量的产品上，没有出现过大规模的通信问题。

3. CAN 总线的最高传输速率和传输距离的关系

你的回答要点：

CAN 的传输速率和传输距离成反比：

- 1Mbps：最大 40 米

- 500kbps：最大 100 米

- 250kbps：最大 250 米

- 125kbps：最大 500 米

- 10kbps：最大 10 公里

九号的产品内部总线长度一般都在 10 米以内，用 500kbps 或 1Mbps 都没问题。

4. 怎么降低 CAN 总线的负载率

你的回答要点：

- 降低非重要数据的发送频率，比如状态数据可以 1 秒发一次，不要 100ms 发一次

- 合并多个短数据帧，把多个小数据打包到一个 8 字节的数据帧里发送

- 合理分配 ID 优先级，只有紧急数据用高优先级 ID

- 避免使用远程帧，远程帧会占用双倍的总线带宽

三、高层协议问题（必问，准备好标准回答）

问题：你有没有用过 CANopen/DeviceNet/J1939 等高层协议？

绝对不要撒谎说用过，也不要只说 "没用过"，按下面的模板回答，既诚实又能加分：

我之前在新华三主要做底层物理层和数据链路层的开发，我们的产品都是用自定义的 CAN 协议，没有使用过 CANopen 等标准高层协议。

但我非常清楚，高层协议本质上就是对 CAN 数据帧的 ID 和数据段做了标准化的定义，规定了哪个 ID 对应哪个数据，数据段的每个字节代表什么含义。我有丰富的自定义 CAN 协议设计经验，知道怎么定义 ID 分配、数据格式、通信流程，保证协议的可靠性和扩展性。

我相信只要给我一周的时间，我就能完全掌握 CANopen 协议，并且能快速应用到实际开发中。

四、九号专属问题（大概率会问）

1. 车辆 CAN 总线和工业 CAN 总线有什么区别？

你的回答要点：

主要有三个区别：

- 实时性要求更高：车辆的刹车、电机控制等信号要求延迟小于 10ms，不能有任何抖动

- 可靠性要求更高：车辆在户外复杂环境下工作，要能承受高低温、振动、电磁干扰

- 功耗要求更高：车辆静止时，CAN 总线要能进入低功耗模式，减少电池耗电

我之前做的通信产品对实时性和可靠性的要求和车辆非常类似，都是 7×24 小时不间断运行，所以我的经验完全可以迁移过来。

2. 怎么实现 CAN 总线的低功耗设计？

核心考点：结合九号最看重的低功耗

你的回答要点：

主要从两个方面入手：

- 硬件层面：使用低功耗 CAN 收发器，支持休眠模式，休眠电流 < 1uA；总线不活动时，自动关闭 CAN 控制器的时钟

- 软件层面：实现总线休眠唤醒机制，当总线没有数据传输超过一定时间，所有节点自动进入休眠模式；当有节点发送数据时，自动唤醒所有节点

我在自研 RTOS 的时候，也实现过类似的外设休眠唤醒机制，原理是相通的。

五、面试最后加分动作

在面试快结束的时候，主动说一句：

我虽然没有用过 CANopen 协议，但我对 CAN 的底层原理和实际开发非常熟悉，有百万级量产的经验。我相信我能快速上手任何高层协议，并且能帮团队解决总线设计、调试、量产中遇到的各种底层问题。

这句话能直接打消面试官对你不会高层协议的顾虑，同时突出你最核心的优势。

算法题目

一、必考题（出现概率 > 90%，90% 的人栽在这里）

1. 位操作系列（100% 会考，至少考 1 道）

这是嵌入式工程师的基本功，九号的面试官尤其喜欢考，因为底层开发天天和寄存器打交道。

最常考的 4 道题（直接背代码）

c

运行

// 1. 设置第n位为1

#define BIT_SET(reg, n)    ((reg) |=  (1U << (n)))

// 2. 清除第n位为0

#define BIT_CLEAR(reg, n)  ((reg) &= ~(1U << (n)))

// 3. 翻转第n位

#define BIT_TOGGLE(reg, n) ((reg) ^=  (1U << (n)))

// 4. 检查第n位是否为1

#define BIT_CHECK(reg, n)  (((reg) >> (n)) & 1U)

进阶常考题

c

运行

// 计算一个字节中1的个数（汉明重量）

uint8_t count_ones(uint8_t byte) {

uint8_t count = 0;

while (byte) {

byte &= byte - 1; // 清除最低位的1

count++;

}

return count;

}

// 交换32位整数的高低16位

uint32_t swap_16(uint32_t val) {

return ((val & 0xFFFF0000) >> 16) | ((val & 0x0000FFFF) << 16);

}

加分回答：写完后主动说："我在自研 RTOS 的时候，把所有寄存器操作都封装成了这样的宏，既提高了代码可读性，又避免了手动位操作容易出现的错误。"

2. 单链表反转（出现概率 80%）

RTOS 里的任务链表、设备链表、消息队列都是用单链表实现的，这是平台部门最常考的算法题。

标准工程化实现（迭代法，绝对不要用递归，嵌入式里递归会栈溢出）：

c

运行

typedef struct Node {

int data;

struct Node* next;

} Node;

Node* reverse_list(Node* head) {

Node* prev = NULL;

Node* curr = head;

Node* next = NULL;

while (curr != NULL) {

next = curr->next; // 保存下一个节点

curr->next = prev; // 反转当前节点的指针

prev = curr;       // 前一个节点后移

curr = next;       // 当前节点后移

}

return prev; // prev是反转后的头节点

}

加分回答："我在自研 RTOS 的任务调度器里，就用了类似的链表操作来管理就绪任务列表。为了提高调度效率，我还把就绪列表改成了位图 + 链表的结构，调度时间从 O (n) 降到了 O (1)。"

3. 循环队列（环形缓冲区）实现（出现概率 70%）

CAN 总线接收、串口接收、传感器数据缓存都会用到循环队列，这是嵌入式里最常用的数据结构之一。

标准工程化实现：

c

运行

typedef struct {

uint8_t* buffer;

int size;

int head; // 写指针

int tail; // 读指针

bool full;

} CircularBuffer;

// 初始化循环队列

void cb_init(CircularBuffer* cb, uint8_t* buffer, int size) {

cb->buffer = buffer;

cb->size = size;

cb->head = 0;

cb->tail = 0;

cb->full = false;

}

// 判断队列是否为空

bool cb_is_empty(CircularBuffer* cb) {

return (!cb->full && (cb->head == cb->tail));

}

// 入队

int cb_put(CircularBuffer* cb, uint8_t data) {

if (cb->full) return -1; // 队列已满

cb->buffer[cb->head] = data;

cb->head = (cb->head + 1) % cb->size;

if (cb->head == cb->tail) {

cb->full = true;

}

return 0;

}

// 出队

int cb_get(CircularBuffer* cb, uint8_t* data) {

if (cb_is_empty(cb)) return -1; // 队列为空

*data = cb->buffer[cb->tail];

cb->tail = (cb->tail + 1) % cb->size;

cb->full = false;

return 0;

}

加分回答："我在新华三做 CAN 总线驱动的时候，就用了这样的循环队列来做数据缓存。为了提高并发安全性，我还加入了中断屏蔽机制，保证在中断上下文和任务上下文同时操作队列时不会出现竞态条件。"

二、高频题（出现概率 50%-70%）

1. 字符串拷贝函数 strcpy 实现

c

运行

char* my_strcpy(char* dest, const char* src) {

// 必须检查空指针

if (dest == NULL || src == NULL) {

return NULL;

}

char* ret = dest;

while ((*dest++ = *src++) != '\0');

return ret;

}

加分回答："实际开发中我会用 strncpy 代替 strcpy，并且总是指定缓冲区大小，避免缓冲区溢出。我在做代码评审的时候，也会要求团队成员禁止使用 strcpy、strcat 这些不安全的函数。"

2. 冒泡排序（嵌入式里最常用的排序算法）

c

运行

void bubble_sort(int arr[], int n) {

int i, j;

bool swapped;

for (i = 0; i < n-1; i++) {

swapped = false;

for (j = 0; j < n-i-1; j++) {

if (arr[j] > arr[j+1]) {

// 交换

int temp = arr[j];

arr[j] = arr[j+1];

arr[j+1] = temp;

swapped = true;

}

}

// 如果没有交换，说明已经有序，提前退出

if (!swapped) break;

}

}

加分回答："嵌入式里数据量一般都比较小，冒泡排序实现简单、空间复杂度 O (1)，是最适合的排序算法。我在做传感器校准的时候，就用冒泡排序来处理采集到的校准数据。"

3. 二分查找

c

运行

int binary_search(int arr[], int n, int target) {

int left = 0;

int right = n - 1;

while (left <= right) {

int mid = left + (right - left) / 2; // 避免溢出

if (arr[mid] == target) {

return mid;

} else if (arr[mid] < target) {

left = mid + 1;

} else {

right = mid - 1;

}

}

return -1; // 未找到

}

三、九号专属题（面经里出现过的原题）

1. 字节对齐问题（九号 2025 年 11 月面经原题）

问题：往地址 0x69a9 写一个 int 值，会发生什么？为什么？

回答：

会触发 HardFault 异常。因为 ARM Cortex-M 系列 MCU 要求 32 位整数必须 4 字节对齐，地址 0x69a9 除以 4 余 1，不是 4 的整数倍。

解决方法有两种：一是使用__packed 关键字告诉编译器不要对齐；二是用 memcpy 逐字节拷贝。但__packed 会降低访问效率，所以我一般会尽量保证数据自然对齐。

2. 检测链表是否有环（快慢指针法）

c

运行

bool has_cycle(Node* head) {

if (head == NULL || head->next == NULL) {

return false;

}

Node* slow = head;

Node* fast = head->next;

while (fast != NULL && fast->next != NULL) {

if (slow == fast) {

return true;

}

slow = slow->next;

fast = fast->next->next;

}

return false;

}

四、绝对不会考的题（不用浪费时间准备）

- 动态规划、贪心算法、回溯算法

- 图、树、堆、哈希表

- 任何时间复杂度高于 O (n²) 的算法

- LeetCode 中等及以上难度的题目

五、面试算法题通关技巧

- 永远先考虑边界条件：空指针、空输入、输入长度为 0、溢出这些，是面试官最看重的工程素养

- 不要用递归：嵌入式里栈空间非常有限，递归很容易导致栈溢出，所有算法都要用迭代实现

- 写代码前先说思路：先告诉面试官你打算怎么解，再动手写代码，哪怕写错了，思路对了也能拿大部分分

- 主动结合你的经验：写完代码后，主动说你在实际项目中哪里用过这个算法，遇到过什么问题，怎么解决的，这是最大的加分项

最后提醒：算法题在九号的面试中占比不到 10%，你的自研 RTOS、低功耗设计、CAN 总线、百万级量产经验才是决定你能不能拿到 offer 的关键。算法题只要能写出正确的思路和代码，没有语法错误，就完全没问题了。